# UNIFACS-Universidade Salvador

DISCIPLINA: Ambientes Computacionais e Conectividade

ALUNO: Alisson Nonato, Eliseu Gustavo, Gabriel , João Gabriel, Roberto Venâncio

PROFESSOR: Sergio Sampaio Spinola

# RELATÓRIO TÉCNICO

# Topologia de Rede Integrada com IoT

Data: 08/06/2025

Sumário

1.	Introdução	3

2.	Estrutura da Topologia	3

3.	Serviços de Rede Configurados	4

4.	Configuração da Rede Wi-Fi	4

5.	Dispositivos IoT Implementados	4

6.	Tabela de Rotas	5

7.	Conclusão	6

8.	Participação:	6

# Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar a análise e a configuração de uma topologia de rede complexa desenvolvida no simulador Cisco Packet Tracer. A topologia em questão foi projetada para representar um ambiente de rede corporativa moderno, com múltiplos roteadores, switches, servidores e dispositivos finais, incluindo elementos de Internet das Coisas (IoT).

A rede é composta por seis roteadores interconectados, com diversas sub-redes utilizando diferentes faixas de endereçamento IP. Além disso, a topologia inclui três switches principais que distribuem a conectividade para estações de trabalho, servidores e dispositivos IoT, como sensores e atuadores (porta, luz e garagem). A integração de dispositivos sem fio por meio de um roteador Wi-Fi também faz parte do projeto, ampliando o escopo da comunicação entre os diversos segmentos da rede

# Estrutura da Topologia

A topologia proposta é composta por dois segmentos principais:
- Rede Cabeada: Com roteadores interligados, responsável por conectar os diversos setores da rede local.
- Rede IoT: Com dispositivos inteligentes conectados via roteador sem fio, permitindo controle e automação remota.

| ROTEADORES | ENDEREÇOS IPs | MÁSCARA | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| ROUTER0 | 192.168.1.1 161.0.0.2 | 255.255.255.0 255.255.255.252 | Liga a rede privada ao router1 |
| ROUTER1 | 145.0.0.1 148.0.0.2 161.0.0.1 | 255.255.255.252 255.255.255.252 255.255.255.252 | Estabelece comunicação entre os routers 0, 2 e 4 |
| ROUTER2 | 145.0.0.2 146.0.0.2 150.0.0.1 | 255.255.255.252 255.255.255.252 255.255.255.252 | Estabelece comunicação entre os routers 1, e 3, e conecta o server 3 e 2 a rede |
| ROUTER3 | 147.0.0.1 146.0.0.1 151.0.0.1 | 255.255.255.252 255.255.255.252 255.255.255.0 | Estabelece comunicação entre os routers 2, e 4 e conecta uma rede domiciliary |
| ROUTER4 | 147.0.0.2 148.0.0.1 160.0.0.1 | 255.255.255.252 255.255.255.252 255.255.255.252 | Estabelece comunicação entre os routers 1, 3 e 5 |
| ROUTER5 | 160.0.0.2 192.168.2.1 | 255.255.255.252 255.255.255.0 | Liga a rede privada ao router4 |

Os roteadores têm papel fundamental na interligação entre essas redes, viabilizando a comunicação entre os dispositivos distribuídos nos dois ambientes.

# Serviços de Rede Configurados

Diversos serviços foram configurados para permitir o funcionamento integrado da rede:
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Responsável por fornecer endereços IP automaticamente aos dispositivos.
- NAT (Network Address Translation): Permite que dispositivos da rede local acessem a internet.
- DNS (Domain Name System): Converte nomes de domínio em endereços IP, facilitando o acesso a recursos de rede.
- Servidores IoT: Responsáveis pelo controle remoto de dispositivos inteligentes.

# Configuração da Rede Wi-Fi

A rede sem fio foi configurada com os seguintes parâmetros:
- Dispositivo: Wireless Router (modelo WRT300N)
- SSID (Nome da rede): HomeGetway
- Autenticação: WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access – Pre-Shared Key)
- Senha padrão para testes: 12345678
- Faixa de IP distribuída pelo DHCP: de 192.168.1.10 até 192.168.1.14
- Gateway da rede: 151.0.0.1

# Dispositivos IoT Implementados

Foram incluídos três dispositivos inteligentes na simulação:
- Porta de garagem
- Abajur
- Porta de entrada da casa

Todos os dispositivos receberam seus endereços IP automaticamente por meio do servidor DHCP configurado no roteador sem fio.

# Tabela de Rotas

Foi definida uma tabela de rotas para garantir o encaminhamento correto dos pacotes de dados entre os diferentes segmentos da rede. Essa tabela é essencial para manter a integridade e funcionalidade da comunicação na rede integrada, embora os detalhes específicos não tenham sido apresentados no slide.

# Conclusão

A simulação da topologia de rede integrada demonstrou, na prática, como é possível conectar diferentes tecnologias em um ambiente unificado. A utilização de serviços como DHCP, NAT e DNS, aliada à inclusão de dispositivos IoT e à segmentação com roteadores, reflete o cenário atual de redes corporativas inteligentes.

Essa topologia representa um modelo eficiente e escalável, capaz de atender às demandas crescentes por conectividade, controle remoto e automação nos ambientes organizacionais.

# Participação:

Alisson Nonato: Apresentação

Eliseu Gustavo: Topologia de rede, slide e apresentação

Gabriel: Apresentação

João Gabriel: Apresentação

Roberto Venâncio: Relatorio e apresentação